| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батут Круг 190 | 1 | Батут Круг 190 состоит из трех основных частей: корпуса 1, сетки для прыжков 2 и обкладочного мата 3 |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 1900 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1900 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 400 |
|  |  |  | Размер сетки для прыжков | 1,21 х 1,21 м |
|  |  |  | Количество пружин | 60 шт |
|  |  |  | Зона безопасности | 1,5 м |
|  |  |  | Вес | 207 кг |
|  |  |  | Высота прыжков | 0,65 м |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Батут Круг 190, шт | 1 |
|  |  |  | Корпус батута |  |
|  |  |  | Корпус батута изготовлен из стального листа толщиной 3 мм, который был горячекатан из марки Ст3сп и оцинкован методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Это обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Корпус также оснащен ручками из той же стали для удобства переноски батута. |  |
|  |  |  | Сетка для прыжков |  |
|  |  |  | Сетка для прыжков изготовлена из наборных элементов, выполненных из уплотненного технического термоэластопласта. Эти элементы соединены между собой стальным тросом диаметром 4 мм в соответствии с ГОСТ 2172-80. Тросы прочно закреплены с корпусом батута через коуши и пружины. Пружины, изготовленные из стали А-1 в соответствии с ГОСТ 9389-75, оцинкованы гальваническим методом. При установке сетки и натяжке пружин используется специальный крючок, который входит в комплект поставки. |  |
|  |  |  | Обкладочный мат |  |
|  |  |  | Обкладочный мат имеет толщину 20-30 мм и изготовлен из специально подготовленной смеси переработанного каучука с добавлением материала EPDM. Обкладочный мат покрывает корпус батута, обеспечивая антискользящие свойства и смягчая возможные падения. |  |