| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаз1 | Спортивное оборудование Примерный эскиз | 1 | Конструктивно Спортивное оборудование должно быть выполнено в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов лазами. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 2917 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1117 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 2073 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Обойма, шт. | 4 |
|  |  |  | Упор, шт. | 2 |
|  |  |  | Лаз цепной, шт. | 1 |
|  |  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  |  | Упор |  |
|  |  |  | Упор должен представлять собой «Г – образную» гнутую трубу наружным диаметром 42,3 мм, верхним концом, обжатым до диаметра 33,5мм, через стальной отвод присоединяющийся к обойме, находящейся на стойке комплекса. Развернутая длина трубы должна быть 2607мм |  |
|  |  |  | Лаз цепной трехрядный |  |
|  |  |  | Лаз цепной должен состоять из: - перекладина большая – 2 шт.; - перекладина малая – 14 шт.; - цепь – 4 шт, - скоба – 8 шт. Габаритные размеры лаза цепного должны быть не менее 1740*1840 мм. Перекладины большие должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 1680 мм диаметром не менее 42,3 мм с толщиной трубы не менее 2,8 мм. Оба торца перекладин должны быть обжаты до диаметра не более 33,5 мм для установки обойм. В каждой перекладине должны быть предусмотрены отверстия для закрепления четырех скоб, к которым должны крепиться цепи длиной не более 1725 мм. Скобы должны представлять собой крюки, изготовленные из металлического прута диаметром не менее 8 мм, не более 9 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории А1, изготовленная методом контактной электросварки. Толщина звена не менее 6 мм. На поверхности цепи не допускаются трещины, ситовидная пористость, плены и расслоения, в местах сварки нет непроваров, расслоений, пор, раковин и трещин. Четыре цепи должны быть закреплены между двумя перекладинами большими на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Между первой и второй цепями, а также между третьей и четвертой цепями должны быть закреплены пять малых перекладин с расстоянием не более 295 мм между осями соседних перекладин. Между второй и третьей цепями должны быть закреплены четыре малых перекладины. Перекладины малые должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 480 мм размерами не менее 15*2,8 мм. Цепной лаз должен крепиться при помощи отводов к стойкам комплекса |  |
|  |  |  | Стойка |  |
|  |  |  | Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. |  |